SCHEDA TECNICA – PIANTA DEI PUNTI DI ANCORAGGIO

VISTA GENERALE:

PUNTI DI ANCORAGGIO AEREI, TENUTA MINIMA 350KG   :

- 1: Ancoraggio CORDA a U

- 2: Ancoraggio CORDA a U

(distanza tra punto 1 e 2  Min. 1,50m – Max. 4m)

- 3: Ancoraggio rinvio RETE + PARANCO (carrucola doppia)

- 4: Ancoraggio RETE

(distanza tra punto 3 e punto 4 Min 1,50m)

- 5: Ancoraggio CORDA

(distanza tra punto 4 e punto 5 Min 1,50m)

- 6: Ancoraggio PARANCO

(distanza tra punto 5 e punto 6 Min. 30cm)

PUNTI DI ANCORAGGIO DI ELEMENTI SCENOGRAFICI, SENZA NECESSITA´ DI TENUTA MINIMA:

- 1: Ancoraggio telone bianco/fondale

- 2: Ancoraggio telone bianco/fondale

(distanza tra punto 1 e 2  MIN. 4m)

- 3: Ancoraggio telone bianco mobile

- 4: Ancoraggio telone bianco mobile

(distanza tra punto 1 e 2  MIN. 6m)

- 5: Ancoraggio di elemento scenografico

PUNTI DI ANCORAGGIO A TERRA O ALLA PARETE O A UNA ZAVORRA:

- 1:  2 punti di ancoraggio fissi che devono avere una tenuta minima di 350 kg. Possono essere al suolo o alla parete o si puó utilizzare una zavorra

- 2: punto di ancoraggio mobile fornito dalla compagnia (elemento scenografico, non ha bisogno di tenuta minima)

MISURE